TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lập Trình Thiết Bị Nhúng

Báo Cáo Môn Học

Giảng viên hướng dẫn:

- Người thực hiện :

Cao Thái Toàn Phong

# Bài 1:  Blinking LED

## Mô tả

- Bài này thực hiện việc lập trình điều khiển 1 đèn LED

bật/tắt trong khoảng thời gian 0,2 giây, đèn LED được kết nối vào chân số 13 của board mạch.

## Sơ đồ mạch

Sơ đồ kết nối của hệ thống 1

## Linh kiện

#### 1 mạch Arduino Uno

#### 1 đèn LED-BLUE

## Code chương trình

int pin=13; void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(pin,OUTPUT); } void loop() { // main code digitalWrite(pin,HIGH); delay(200); // 0,2s digitalWrite(pin,LOW); delay(200); }

## Kết quả chạy chương trình

Sơ đồ kết nối của hệ thống 2

# Bài 2:  Turn on LED with button

## Mô tả

- Bài này thực hiện việc bật/tắt 1 đèn LED trong khoảng thời gian 1 giây bằng button, đèn LED được kết nối vào chân số 13 của board mạch, button được kết nối vào chân số 2 của board mạch, đèn sáng khi nút nhấn và ngược lại.

## Sơ đồ mạch

Sơ đồ kết nối của hệ thống 3

## Linh kiện

#### 1 mạch Arduino Uno

#### 1 đèn LED-RED

#### 1 điện trở 100Ω và 1 điện trở 10k Ω

## Code chương trình

int x = 0; void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { // đọc cổng 2 x = digitalRead(2); if (x == HIGH) { digitalWrite(13, HIGH); // LED ON } else { digitalWrite(13, LOW); //LED OFF } delay(1000); // wait 1s }

## Kết quả chạy chương trình

Sơ đồ kết nối của hệ thống 4

# Bài 3. LED RGB

## Mô tả

- Bài này thực hiện việc lập trình bật 1 đèn LED RGB với 3 điện trở R1, R2 R3, đèn LED được kết nối thông qua điện trở lần lượt vào chân số 9, 10,11 của board mạch.

## Sơ đồ mạch

Sơ đồ kết nối của hệ thống 5

## Linh kiện

#### 1 mạch Arduino Uno

#### 1 đèn RGBLED-CC

#### 3 điện trở 10k Ω

## Code chương trình

int counter; void setup() { pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(11, 255); analogWrite(10, 0); analogWrite(9, 0); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) analogWrite(11, 255); analogWrite(10, 255); analogWrite(9, 255); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) for (counter = 0; counter < 10; ++counter) { analogWrite(11, 255); analogWrite(10, 255); analogWrite(9, 0); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) analogWrite(11, 51); analogWrite(10, 255); analogWrite(9, 51); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) } }

## Kết quả chạy chương trình

# Bài 4. LED 7-Segment

## Mô tả

- Bài này thực hiện việc lập trình 1 đèn LED 7 đoạn hiển thị các số từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian 0,5 giây, đèn LED được kết nối vào các chân số 6, 7, 9, 10, 11,13 của board mạch.

## Sơ đồ mạch và kết quả chạy chương trình

Sơ đồ kết nối của hệ thống 6

## Linh kiện

#### 1 mạch Arduino Uno

#### 1 đèn 7-SEG-COM-ANODE

## Code chương trình

int f = 13; int g = 12; int e = 11; int d = 10; int c = 9; int b = 6; int a = 7; int hoan = 500; void setup() { pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(a, OUTPUT); } void loop() { // display from 0 to 9 digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,0); digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,1); delay(hoan); digitalWrite(a,1); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,1); digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,1); delay(hoan); digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,1); digitalWrite(d,0); digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,0); delay(hoan); digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,0); digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,0); delay(hoan); digitalWrite(a,1); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,1); digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); delay(hoan); digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,1); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,0); digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); delay(hoan); digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,1); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,0); digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); delay(hoan); digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,1); digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,1); delay(hoan); digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,0); digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); delay(hoan); digitalWrite(a,0); digitalWrite(b,0); digitalWrite(c,0); digitalWrite(d,1); digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); delay(hoan); }

# Bài 8. LED MATRIX 8x8

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình 1 dãy đèn LED ma trận 8x8 màu xanh dương kèm 2 IC 78HC595 hiển thị các số và chữ theo lập trình ở các file

file code_test_1 : Tất cả ô đèn trong dãy đèn đều sáng

file code_test_2 : Các đèn trong dãy đèn sẽ sáng từng bit theo hàng dọc từ trái sáng phải

file code_test_3 : sáng từng bit giống câu 2 nhưng chậm hơn để dễ quan sát ( delay sẽ chỉnh từ 100 thành 1000)

file code_test_4 : Hiển thị chữ A trong dãy đèn

file code_test_5 : Chạy tất cả chữ từ a đến z và từ 0 đến 9 trong dãy đèn

file code_test_6 : Hiển thị dòng chữ chứa từ happy new year , dòng chữ chạy từ trái sáng phải

file code_test_7 : Hiển thị dòng chữ chứa tên sinh viên kèm mã số sinh viên, dòng chữ chạy từ trái sáng phải

## Sơ đồ mạch

## Linh kiện

- 2 IC 78HC595

- 1 bảng đèn LED  ma trận 8x8 màu xanh dương

- Mạch Arduino

## Code chương trình

Code file code_test_1

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte cot = 0b10000000; void setup() { pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b00000000);// hang 8 - hang 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } void loop() { for(int i = 0; i < 8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot >> i); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } }

Code file code_test_2

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte cot = 0b10000000; void setup() { pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b00000000);// hang 8 - hang 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } void loop() { for(int i = 0; i < 8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot >> i); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(100); } }

Code file code_test_3

// code giống câu 2 nhưng sửa delay ở câu 2 thành 1000 delay(1000);

Code file code_test_4

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF} //A }; byte cot = 0b10000000; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { for(int i = 0; i < 8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,chu[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot >> i); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } }

Code file code_test_5

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF}, //B {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x9C,0xDD,0xFF}, //C {0xFF,0x80,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF}, //D {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0xBE,0xBE,0xFF},//E {0xFF,0x80,0x80,0xB7,0xB7,0xBF,0xBF,0xFF},//F {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBA,0x98,0xD9,0xFF},//G {0xFF,0x80,0x80,0xF7,0xF7,0x80,0x80,0xFF},//H {0xFF,0xFF,0xBE,0x80,0x80,0xBE,0xFF,0xFF},//I {0xFF,0xF9,0xF8,0xBE,0x80,0x81,0xBF,0xFF},//J {0xFF,0x80,0x80,0xE3,0xC9,0x9C,0xBE,0xFF},//K {0xFF,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},//L {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xCF,0x80,0x80},//M {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xF3,0x80,0x80},//N {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF},//O {0xFF,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0x83,0xC7,0xFF},//P {0xFF,0xC3,0x81,0xBD,0xBD,0x80,0xC2,0xFF},//Q {0xFF,0x80,0x80,0xB3,0xB1,0x84,0xCE,0xFF},//R {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//S {0xFF,0x9F,0xBF,0x80,0x80,0xBF,0x9F,0xFF},//T {0xFF,0x81,0x80,0xFE,0xFE,0x80,0x80,0xFF},//U {0xFF,0x83,0x81,0xFC,0xFC,0x81,0x83,0xFF},//V {0xFF,0x80,0x80,0xF9,0xF3,0xF9,0x80,0x80},//W {0xFF,0x9C,0x88,0xE3,0xF7,0xE3,0x88,0x9C},//X {0xFF,0x8F,0x87,0xF0,0xF0,0x87,0x8F,0xFF},//Y {0xFF,0xBC,0xB8,0xB2,0xA6,0x8E,0x9E,0xFF},//Z {0xFF,0xFE,0xEE,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFF},//1 {0xFF,0xDC,0x98,0xBA,0xB6,0x86,0xCE,0xFF},//2 {0xFF,0xDD,0x9C,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//3 {0xFF,0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0x80,0xFB,0xFF},//4 {0xFF,0x8D,0x8C,0xAE,0xAE,0xA0,0xB1,0xFF},//5 {0xFF,0xC1,0x80,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//6 {0xFF,0x9F,0x9F,0xB8,0xA0,0x87,0x9F,0xFF},//7 {0xFF,0xC9,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//8 {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//9 {0xFF,0xC1,0x80,0xAE,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//0 {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},//space }; byte cot = 0b10000000; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { for(int j = 0; j<37;j++){ for(int z = 0;z<50;z++){ for(int i = 0; i < 8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,chu[j][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot >> i); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } } } }

Code file code_test_6

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF}, //B {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x9C,0xDD,0xFF}, //C {0xFF,0x80,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF}, //D {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0xBE,0xBE,0xFF},//E {0xFF,0x80,0x80,0xB7,0xB7,0xBF,0xBF,0xFF},//F {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBA,0x98,0xD9,0xFF},//G {0xFF,0x80,0x80,0xF7,0xF7,0x80,0x80,0xFF},//H {0xFF,0xFF,0xBE,0x80,0x80,0xBE,0xFF,0xFF},//I {0xFF,0xF9,0xF8,0xBE,0x80,0x81,0xBF,0xFF},//J {0xFF,0x80,0x80,0xE3,0xC9,0x9C,0xBE,0xFF},//K {0xFF,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},//L {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xCF,0x80,0x80},//M {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xF3,0x80,0x80},//N {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF},//O {0xFF,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0x83,0xC7,0xFF},//P {0xFF,0xC3,0x81,0xBD,0xBD,0x80,0xC2,0xFF},//Q {0xFF,0x80,0x80,0xB3,0xB1,0x84,0xCE,0xFF},//R {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//S {0xFF,0x9F,0xBF,0x80,0x80,0xBF,0x9F,0xFF},//T {0xFF,0x81,0x80,0xFE,0xFE,0x80,0x80,0xFF},//U {0xFF,0x83,0x81,0xFC,0xFC,0x81,0x83,0xFF},//V {0xFF,0x80,0x80,0xF9,0xF3,0xF9,0x80,0x80},//W {0xFF,0x9C,0x88,0xE3,0xF7,0xE3,0x88,0x9C},//X {0xFF,0x8F,0x87,0xF0,0xF0,0x87,0x8F,0xFF},//Y {0xFF,0xBC,0xB8,0xB2,0xA6,0x8E,0x9E,0xFF},//Z {0xFF,0xFE,0xEE,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFF},//1 {0xFF,0xDC,0x98,0xBA,0xB6,0x86,0xCE,0xFF},//2 {0xFF,0xDD,0x9C,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//3 {0xFF,0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0x80,0xFB,0xFF},//4 {0xFF,0x8D,0x8C,0xAE,0xAE,0xA0,0xB1,0xFF},//5 {0xFF,0xC1,0x80,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//6 {0xFF,0x9F,0x9F,0xB8,0xA0,0x87,0x9F,0xFF},//7 {0xFF,0xC9,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//8 {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//9 {0xFF,0xC1,0x80,0xAE,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//0 {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},//space }; byte cot[8]={0b10000000,0b01000000,0b00100000,0b00010000,0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001}; char character[]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0',' '}; //String hienthi = "HAPPY NEW YEAR"; byte led[][8] = { {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, }; byte nho; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { hienthi("HAPPY NEW YEAR",20); } void hienthi(String tukhoa, unsigned int tocdo){ for(int q=0;q<tukhoa.length();q++){ for(int e=0;e<sizeof(character);e++){ if(tukhoa.charAt(q)==character[e]){ for(byte h=0;h<8;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=chu[e][h]; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } if(q==tukhoa.length()-1){ ///// tao khoang trong for(byte h=0;h<24;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=0xFF; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } } } } } }

Code file code_test_7

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF}, //B {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x9C,0xDD,0xFF}, //C {0xFF,0x80,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF}, //D {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0xBE,0xBE,0xFF},//E {0xFF,0x80,0x80,0xB7,0xB7,0xBF,0xBF,0xFF},//F {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBA,0x98,0xD9,0xFF},//G {0xFF,0x80,0x80,0xF7,0xF7,0x80,0x80,0xFF},//H {0xFF,0xFF,0xBE,0x80,0x80,0xBE,0xFF,0xFF},//I {0xFF,0xF9,0xF8,0xBE,0x80,0x81,0xBF,0xFF},//J {0xFF,0x80,0x80,0xE3,0xC9,0x9C,0xBE,0xFF},//K {0xFF,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},//L {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xCF,0x80,0x80},//M {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xF3,0x80,0x80},//N {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF},//O {0xFF,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0x83,0xC7,0xFF},//P {0xFF,0xC3,0x81,0xBD,0xBD,0x80,0xC2,0xFF},//Q {0xFF,0x80,0x80,0xB3,0xB1,0x84,0xCE,0xFF},//R {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//S {0xFF,0x9F,0xBF,0x80,0x80,0xBF,0x9F,0xFF},//T {0xFF,0x81,0x80,0xFE,0xFE,0x80,0x80,0xFF},//U {0xFF,0x83,0x81,0xFC,0xFC,0x81,0x83,0xFF},//V {0xFF,0x80,0x80,0xF9,0xF3,0xF9,0x80,0x80},//W {0xFF,0x9C,0x88,0xE3,0xF7,0xE3,0x88,0x9C},//X {0xFF,0x8F,0x87,0xF0,0xF0,0x87,0x8F,0xFF},//Y {0xFF,0xBC,0xB8,0xB2,0xA6,0x8E,0x9E,0xFF},//Z {0xFF,0xFE,0xEE,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFF},//1 {0xFF,0xDC,0x98,0xBA,0xB6,0x86,0xCE,0xFF},//2 {0xFF,0xDD,0x9C,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//3 {0xFF,0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0x80,0xFB,0xFF},//4 {0xFF,0x8D,0x8C,0xAE,0xAE,0xA0,0xB1,0xFF},//5 {0xFF,0xC1,0x80,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//6 {0xFF,0x9F,0x9F,0xB8,0xA0,0x87,0x9F,0xFF},//7 {0xFF,0xC9,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//8 {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//9 {0xFF,0xC1,0x80,0xAE,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//0 {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},//space }; byte cot[8]={0b10000000,0b01000000,0b00100000,0b00010000,0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001}; char character[]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0',' '}; //String hienthi = "HAPPY NEW YEAR"; byte led[][8] = { {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, }; byte nho; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { hienthi("CAO THAI TOAN PHONG MSSV 60136530 ",20); } void hienthi(String tukhoa, unsigned int tocdo){ for(int q=0;q<tukhoa.length();q++){ for(int e=0;e<sizeof(character);e++){ if(tukhoa.charAt(q)==character[e]){ for(byte h=0;h<8;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=chu[e][h]; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } if(q==tukhoa.length()-1){ ///// tao khoang trong for(byte h=0;h<24;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=0xFF; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } } } } } }

## Kết quả chạy chương trình

Kết quả file Test 1

KQ test_ 1

Kết quả file Test 2

KQ test_ 2

Kết quả file Test 3

KQ test_ 3

Kết quả file Test 4

KQ test_ 4

Kết quả file Test 5

KQ test_ 5

Kết quả file Test 6

KQ test_ 6

Kết quả file Test 7

KQ test_ 7

# Bài 9 : LED MATRIX 24x8

## Mô tả

Bài này thực hiện việc lập trình 1 dãy đèn LED ma trận 24x8 màu xanh dương kèm 4 IC 78HC595 hiển thị các số và chữ theo lập trình ở các file

file test_1 : Hiển thị chữ A trong dãy đèn chạy từ trái sang phải và đổi chiều

file test_2 : Hiển thị dòng chữ chứa từ happy new year , dòng chữ chạy từ trái sáng phải

file test_3 : Chạy tất cả chữ từ a đến z và từ 0 đến 9 trong dãy đèn

file test_4 : Hiển thị dòng chữ chứa tên sinh viên kèm mã số sinh viên, dòng chữ chạy từ trái sáng phải

## Linh kiện

#### 4 IC 78HC595

#### 1 bảng đèn LED  ma trận 8x8 màu xanh dương

#### Mạch Arduino

## Code chương trình

Code file test_1:

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF}, //B {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x9C,0xDD,0xFF}, //C {0xFF,0x80,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF}, //D {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0xBE,0xBE,0xFF},//E {0xFF,0x80,0x80,0xB7,0xB7,0xBF,0xBF,0xFF},//F {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBA,0x98,0xD9,0xFF},//G {0xFF,0x80,0x80,0xF7,0xF7,0x80,0x80,0xFF},//H {0xFF,0xFF,0xBE,0x80,0x80,0xBE,0xFF,0xFF},//I {0xFF,0xF9,0xF8,0xBE,0x80,0x81,0xBF,0xFF},//J {0xFF,0x80,0x80,0xE3,0xC9,0x9C,0xBE,0xFF},//K {0xFF,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},//L {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xCF,0x80,0x80},//M {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xF3,0x80,0x80},//N {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF},//O {0xFF,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0x83,0xC7,0xFF},//P {0xFF,0xC3,0x81,0xBD,0xBD,0x80,0xC2,0xFF},//Q {0xFF,0x80,0x80,0xB3,0xB1,0x84,0xCE,0xFF},//R {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//S {0xFF,0x9F,0xBF,0x80,0x80,0xBF,0x9F,0xFF},//T {0xFF,0x81,0x80,0xFE,0xFE,0x80,0x80,0xFF},//U {0xFF,0x83,0x81,0xFC,0xFC,0x81,0x83,0xFF},//V {0xFF,0x80,0x80,0xF9,0xF3,0xF9,0x80,0x80},//W {0xFF,0x9C,0x88,0xE3,0xF7,0xE3,0x88,0x9C},//X {0xFF,0x8F,0x87,0xF0,0xF0,0x87,0x8F,0xFF},//Y {0xFF,0xBC,0xB8,0xB2,0xA6,0x8E,0x9E,0xFF},//Z {0xFF,0xFE,0xEE,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFF},//1 {0xFF,0xDC,0x98,0xBA,0xB6,0x86,0xCE,0xFF},//2 {0xFF,0xDD,0x9C,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//3 {0xFF,0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0x80,0xFB,0xFF},//4 {0xFF,0x8D,0x8C,0xAE,0xAE,0xA0,0xB1,0xFF},//5 {0xFF,0xC1,0x80,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//6 {0xFF,0x9F,0x9F,0xB8,0xA0,0x87,0x9F,0xFF},//7 {0xFF,0xC9,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//8 {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//9 {0xFF,0xC1,0x80,0xAE,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//0 {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},//space }; byte cot = 0b10000000; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///////////////////////////////////////////////// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ////////////////////////////// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///////////////////////////// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ////////////////////////////////////// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///////////////////////////////// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } //// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } //// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b11111111);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xB7);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0x80);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xC0);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } ///// for(int j = 0;j<10;j++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b10000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b01000000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00100000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00010000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00001000); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000100); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000010); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0xFF);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,0b00000001); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } }

Code file test_2

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF}, //B {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x9C,0xDD,0xFF}, //C {0xFF,0x80,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF}, //D {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0xBE,0xBE,0xFF},//E {0xFF,0x80,0x80,0xB7,0xB7,0xBF,0xBF,0xFF},//F {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBA,0x98,0xD9,0xFF},//G {0xFF,0x80,0x80,0xF7,0xF7,0x80,0x80,0xFF},//H {0xFF,0xFF,0xBE,0x80,0x80,0xBE,0xFF,0xFF},//I {0xFF,0xF9,0xF8,0xBE,0x80,0x81,0xBF,0xFF},//J {0xFF,0x80,0x80,0xE3,0xC9,0x9C,0xBE,0xFF},//K {0xFF,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},//L {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xCF,0x80,0x80},//M {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xF3,0x80,0x80},//N {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF},//O {0xFF,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0x83,0xC7,0xFF},//P {0xFF,0xC3,0x81,0xBD,0xBD,0x80,0xC2,0xFF},//Q {0xFF,0x80,0x80,0xB3,0xB1,0x84,0xCE,0xFF},//R {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//S {0xFF,0x9F,0xBF,0x80,0x80,0xBF,0x9F,0xFF},//T {0xFF,0x81,0x80,0xFE,0xFE,0x80,0x80,0xFF},//U {0xFF,0x83,0x81,0xFC,0xFC,0x81,0x83,0xFF},//V {0xFF,0x80,0x80,0xF9,0xF3,0xF9,0x80,0x80},//W {0xFF,0x9C,0x88,0xE3,0xF7,0xE3,0x88,0x9C},//X {0xFF,0x8F,0x87,0xF0,0xF0,0x87,0x8F,0xFF},//Y {0xFF,0xBC,0xB8,0xB2,0xA6,0x8E,0x9E,0xFF},//Z {0xFF,0xFE,0xEE,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFF},//1 {0xFF,0xDC,0x98,0xBA,0xB6,0x86,0xCE,0xFF},//2 {0xFF,0xDD,0x9C,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//3 {0xFF,0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0x80,0xFB,0xFF},//4 {0xFF,0x8D,0x8C,0xAE,0xAE,0xA0,0xB1,0xFF},//5 {0xFF,0xC1,0x80,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//6 {0xFF,0x9F,0x9F,0xB8,0xA0,0x87,0x9F,0xFF},//7 {0xFF,0xC9,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//8 {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//9 {0xFF,0xC1,0x80,0xAE,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//0 {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},//space }; byte cot[8]={0b10000000,0b01000000,0b00100000,0b00010000,0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001}; char character[]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0',' '}; //String hienthi = "HAPPY NEW YEAR"; byte led[][8] = { {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, }; byte nho; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { hienthi("HAPPY NEW YEAR",20); } void hienthi(String tukhoa, unsigned int tocdo){ for(int q=0;q<tukhoa.length();q++){ for(int e=0;e<sizeof(character);e++){ if(tukhoa.charAt(q)==character[e]){ for(byte h=0;h<8;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=chu[e][h]; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } if(q==tukhoa.length()-1){ ///// tao khoang trong for(byte h=0;h<24;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=0xFF; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } } } } } }

Code file test_3

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF}, //B {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x9C,0xDD,0xFF}, //C {0xFF,0x80,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF}, //D {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0xBE,0xBE,0xFF},//E {0xFF,0x80,0x80,0xB7,0xB7,0xBF,0xBF,0xFF},//F {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBA,0x98,0xD9,0xFF},//G {0xFF,0x80,0x80,0xF7,0xF7,0x80,0x80,0xFF},//H {0xFF,0xFF,0xBE,0x80,0x80,0xBE,0xFF,0xFF},//I {0xFF,0xF9,0xF8,0xBE,0x80,0x81,0xBF,0xFF},//J {0xFF,0x80,0x80,0xE3,0xC9,0x9C,0xBE,0xFF},//K {0xFF,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},//L {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xCF,0x80,0x80},//M {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xF3,0x80,0x80},//N {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF},//O {0xFF,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0x83,0xC7,0xFF},//P {0xFF,0xC3,0x81,0xBD,0xBD,0x80,0xC2,0xFF},//Q {0xFF,0x80,0x80,0xB3,0xB1,0x84,0xCE,0xFF},//R {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//S {0xFF,0x9F,0xBF,0x80,0x80,0xBF,0x9F,0xFF},//T {0xFF,0x81,0x80,0xFE,0xFE,0x80,0x80,0xFF},//U {0xFF,0x83,0x81,0xFC,0xFC,0x81,0x83,0xFF},//V {0xFF,0x80,0x80,0xF9,0xF3,0xF9,0x80,0x80},//W {0xFF,0x9C,0x88,0xE3,0xF7,0xE3,0x88,0x9C},//X {0xFF,0x8F,0x87,0xF0,0xF0,0x87,0x8F,0xFF},//Y {0xFF,0xBC,0xB8,0xB2,0xA6,0x8E,0x9E,0xFF},//Z {0xFF,0xFE,0xEE,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFF},//1 {0xFF,0xDC,0x98,0xBA,0xB6,0x86,0xCE,0xFF},//2 {0xFF,0xDD,0x9C,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//3 {0xFF,0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0x80,0xFB,0xFF},//4 {0xFF,0x8D,0x8C,0xAE,0xAE,0xA0,0xB1,0xFF},//5 {0xFF,0xC1,0x80,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//6 {0xFF,0x9F,0x9F,0xB8,0xA0,0x87,0x9F,0xFF},//7 {0xFF,0xC9,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//8 {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//9 {0xFF,0xC1,0x80,0xAE,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//0 {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},//space }; byte cot = 0b10000000; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { for(int j = 0; j<37;j++){ for(int z = 0;z<50;z++){ for(int i = 0; i < 8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,chu[j][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot >> i); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1); } } } }

Code file test_4

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte chu[][8] = { {0xFF,0xC0,0x80,0xB7,0xB7,0x80,0xC0,0xFF}, //A {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF}, //B {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x9C,0xDD,0xFF}, //C {0xFF,0x80,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF}, //D {0xFF,0x80,0x80,0xB6,0xB6,0xBE,0xBE,0xFF},//E {0xFF,0x80,0x80,0xB7,0xB7,0xBF,0xBF,0xFF},//F {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBA,0x98,0xD9,0xFF},//G {0xFF,0x80,0x80,0xF7,0xF7,0x80,0x80,0xFF},//H {0xFF,0xFF,0xBE,0x80,0x80,0xBE,0xFF,0xFF},//I {0xFF,0xF9,0xF8,0xBE,0x80,0x81,0xBF,0xFF},//J {0xFF,0x80,0x80,0xE3,0xC9,0x9C,0xBE,0xFF},//K {0xFF,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF},//L {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xCF,0x80,0x80},//M {0xFF,0x80,0x80,0xCF,0xE7,0xF3,0x80,0x80},//N {0xFF,0xC1,0x80,0xBE,0xBE,0x80,0xC1,0xFF},//O {0xFF,0x80,0x80,0xBB,0xBB,0x83,0xC7,0xFF},//P {0xFF,0xC3,0x81,0xBD,0xBD,0x80,0xC2,0xFF},//Q {0xFF,0x80,0x80,0xB3,0xB1,0x84,0xCE,0xFF},//R {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//S {0xFF,0x9F,0xBF,0x80,0x80,0xBF,0x9F,0xFF},//T {0xFF,0x81,0x80,0xFE,0xFE,0x80,0x80,0xFF},//U {0xFF,0x83,0x81,0xFC,0xFC,0x81,0x83,0xFF},//V {0xFF,0x80,0x80,0xF9,0xF3,0xF9,0x80,0x80},//W {0xFF,0x9C,0x88,0xE3,0xF7,0xE3,0x88,0x9C},//X {0xFF,0x8F,0x87,0xF0,0xF0,0x87,0x8F,0xFF},//Y {0xFF,0xBC,0xB8,0xB2,0xA6,0x8E,0x9E,0xFF},//Z {0xFF,0xFE,0xEE,0x80,0x80,0xFE,0xFE,0xFF},//1 {0xFF,0xDC,0x98,0xBA,0xB6,0x86,0xCE,0xFF},//2 {0xFF,0xDD,0x9C,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//3 {0xFF,0xF3,0xEB,0xDB,0x80,0x80,0xFB,0xFF},//4 {0xFF,0x8D,0x8C,0xAE,0xAE,0xA0,0xB1,0xFF},//5 {0xFF,0xC1,0x80,0xB6,0xB6,0x90,0xD9,0xFF},//6 {0xFF,0x9F,0x9F,0xB8,0xA0,0x87,0x9F,0xFF},//7 {0xFF,0xC9,0x80,0xB6,0xB6,0x80,0xC9,0xFF},//8 {0xFF,0xCD,0x84,0xB6,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//9 {0xFF,0xC1,0x80,0xAE,0xB6,0x80,0xC1,0xFF},//0 {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},//space }; byte cot[8]={0b10000000,0b01000000,0b00100000,0b00010000,0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001}; char character[]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0',' '}; //String hienthi = "HAPPY NEW YEAR"; byte led[][8] = { {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}, }; byte nho; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ST_CP,OUTPUT);//RCLK pinMode(DS_hang,OUTPUT);//SER hang pinMode(SH_CP_hang,OUTPUT);//SRCLK hang pinMode(SH_CP_cot,OUTPUT);//SRCLK cot pinMode(DS_cot,OUTPUT);//SER cot } void loop() { hienthi("CAO THAI TOAN PHONG MSSV 60136530 ",20); } void hienthi(String tukhoa, unsigned int tocdo){ for(int q=0;q<tukhoa.length();q++){ for(int e=0;e<sizeof(character);e++){ if(tukhoa.charAt(q)==character[e]){ for(byte h=0;h<8;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=chu[e][h]; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } if(q==tukhoa.length()-1){ ///// tao khoang trong for(byte h=0;h<24;h++){ for(byte j=0;j<7;j++){ led[0][j] = led[0][j+1]; } led[0][7]=0xFF; for(byte w = 0; w<tocdo;w++){ for(byte i=0;i<8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[0][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[1][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,led[2][i]);// hang 8 - hang 1 shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot[i]); // cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } } for(byte j=0;j<7;j++){ led[2][j] = led[2][j+1]; } led[2][7]=led[1][0]; for(byte j=0;j<7;j++){ led[1][j] = led[1][j+1]; } led[1][7]=led[0][0]; } } } } } }

## Kết quả chạy chương trình

Kết quả file Test 1

LED 24x8 KQ test  1

Kết quả file Test 2

LED 24x8 KQ test  2

Kết quả file Test 3

LED 24x8 KQ test  3

Kết quả file Test 4

LED 24x8 KQ test  4

# Các bài làm thêm

Bài 1T.  Bật tắt đèn LED bằng 2 button

## Mô tả

- Bài này thực hiện việc bật/tắt 1 đèn LED bằng 2 button, đèn LED được kết nối vào chân số 13 của board mạch, button thứ 1 trạng thái ON được kết nối vào chân số 3 của board mạch, button thứ trạng thái OFF được kết nối vào chân số 2 của board mạch, khi không bật button nào thì đèn tắt.

## Sơ đồ mạch và kết quả chạy chương trình

## Linh kiện

#### 1 mạch Arduino Uno

#### 1 đèn LED-RED

#### 1 điện trở 220V

#### 2 Button

## Code chương trình

#define ON 3 #define OFF 2 #define led 13 // setup void setup() { pinMode(ON, INPUT_PULLUP); pinMode(OFF, INPUT_PULLUP); pinMode(led,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(ON)==0){digitalWrite(led,1);} if(digitalRead(OFF)==0){digitalWrite(led,0);} }

# Link liên kết các kho lưu trữ

Kho tinkercad : https://www.tinkercad.com/users/kUFa3qBF6IZ-toan-phong?category=circuits&sort=likes&view_mode=default

Kho GitHub: https://github.com/phongctt60cntt/ProjectLapTrinhNhung/tree/master

# Mục Lục

Bài 1:  Blinking LED	2

	Mô tả	2

	Sơ đồ mạch	2

Figure 1.Sơ đồ kết nối của hệ thống	2

	Linh kiện	2

	Code chương trình	2

	Kết quả chạy chương trình	3

Figure 2	3

Bài 2:  Turn on LED with button	3

	Mô tả	3

	Sơ đồ mạch	4

Figure 3 Sơ đồ kết nối của hệ thống	4

	Linh kiện	4

	Code chương trình	4

	Kết quả chạy chương trình	5

Figure 4	5

Bài 3. LED RGB	5

	Mô tả	5

	Sơ đồ mạch	5

Figure 5 : Sơ đồ kết nối của hệ thống	6

	Linh kiện	6

	Code chương trình	6

	Kết quả chạy chương trình	7

Figure 6	7

Bài 4. LED 7-Segment	7

	Mô tả	7

	Sơ đồ mạch và kết quả chạy chương trình	7

Figure 7	8

	Linh kiện	8

	Code chương trình	8

Bài 8. LED MATRIX 8x8	11

	Mô tả	11

	Sơ đồ mạch	11

	Linh kiện	12

	Code chương trình	12

	Kết quả chạy chương trình	21

Bài 9 : LED MATRIX 24x8	25

	Mô tả	25

	Linh kiện	26

	Code chương trình	26

	Kết quả chạy chương trình	74

Các bài làm thêm	76

Bài 1T.  Bật tắt đèn LED bằng 2 button	76

	Mô tả	76

	Sơ đồ mạch và kết quả chạy chương trình	76

77

	Linh kiện	77

	Code chương trình	77

Link liên kết các kho lưu trữ	78

Mục Lục	78